蚌埠市公共交通集团有限公司

直流充电桩采购项目

询价文件

项目编号：BBGJ-2019-JW-08

采 购 人：蚌埠市公共交通集团有限公司

项目内容：3台直流充电桩

2019年10月22日

总目录

第一部分 询价公告

第二部分 报价须知

第三部分 技术需求书

第四部分 开标与评标

第五部分 定标与授予合同

第六部分 投标文件格式范例

第一部分 询价公告

尊敬的投标供应商：

为满足车辆充电的需要，我集团公司拟对客运南站公交枢纽站的3台直流充电桩采购项目进行国内公开询价，欢迎具备资格条件的国内潜在投标人参加询价。

一、项目概况

（一）项目名称：蚌埠市公共交通集团有限公司充电桩采购

（二）项目编号：BBGJ-2019—JW-08

（三）项目内容：3台直流充电桩采购（详见采购需求）

（四）项目预算：本项目预算为15万元

二、合格供应商的资格要求

（一）投标人须为充电桩产品生产制造厂商；

（二）投标供应商须通过质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系三项认证，认证范围必须包含电动汽车充电设备/装置；

（三）具有90kW或90KW以上一体式一机双枪直流充电桩型式检验报告，满足最新国家标准；

（四）业绩：投标人自2017年至今与公交企业有类似项目单合同总容量不低于6000kW的直流充电桩供货业绩，须提供合同复印件。

（五）应具有良好的商业信誉及健全的会计制度，有依法缴纳税收的良好记录；

（六）报价的项目不得超出经营范围，并具有相关的经营经验，近三年内无违法违纪和可能影响参与本次招投标的重大法律诉讼事项；

（七）报价产品须有良好的性能，应达到国家或行业相关质量技术标准；

（八）本项目不接受联合体报价。

三、询价文件的获取方式

符合上述资格条件的供应商可从2019年10月24日至2019年10月30日期间（礼拜六、礼拜天及节假日除外），每日上午8:00至11:30，下午：14:30至17:30电话联系采购方的项目负责人（陈先生，13505527180）以获取本项目电子版的询价文件。

四、报价保证金

供应商须在开询标前，现场向采购人提交5000元报价保证金后，方可参加询价，成交后报价保证金自动转为履约保证金，待安装调试正常使用后，该履约保证金无息退还签约账户。未成交者报价保证金，采购方现场无息退还报价方。

五、报价文件的递交

（一）报价文件递交截止时间：2019年10月31日9：00前，报价文件于开标当日的开标前由投标代表人送达开标现场，逾期送达或未按规定送达指定地点的报价文件不予接受。

（二）报价文件递交地点：蚌埠市公共交通集团有限公司5楼会议室。届时请投标人派遣代表出席。

（三）递交报价文件时，投标方代表参加开标会时的须提交第二代身份证原件，否则报价文件将可能不予接受。

七、开标时间及地点：

（一）开标时间：2019年10月31日上午9：00；

（二）开标地点：蚌埠市公共交通集团有限公司5楼会议室。

八、采购人不承担投标人准备报价文件和递交报价文件以及参加本次投标活动所发生的任何成本或费用。

九、本次招标联系事宜

招标人：蚌埠市公共交通集团有限公司

地  址：蚌埠市朝阳路669号

联系人及电话：陈先生，13505527180

联系人传真：0552-4038250

邮 箱：1141267753@qq.com

开户银行：蚌埠建行朝阳支行

帐  号：3400 1626 4080 5013 4315

税  号：9134 0300 1498 6054 30

第二部分 报价须知

一、综合说明

（一） 资金来源：自筹。

（二）采购人及合格的供应商

1、采购人：系指蚌埠市公共交通集团有限公司，联系地址、电话、传真见“询价公告”。

2、合格的供应商：见“招标公告”中的“合格供应商的资格要求”。

（三）报价费用

1、不论报价的结果如何，报价方应自行承担所有与准备和参加报价有关的全部费用。

2、报价文件售价0元、询价服务费0元。

（四）报价方必须充分了解本询价文件的招标内容、范围及各项要求，承认询价文件的合理与合法性，遵守本次询价的程序和要求，履行询价文件规定的各项义务。

二、询价文件

（一）询价文件的构成

1、要求提供的货物、询价过程和合同条件在询价文件中均有说明。询价文件共六部分，内容如下：

第一部分 询价公告

第二部分 供应商须知

第三部分 技术需求书

第四部分 开标与评标

第五部分 定标与授予合同

第六部分 报价文件格式范例

2、报价方应认真阅读询价文件的全部内容，不按询价文件要求提供报价文件和资料的，可能导致其报价被拒绝。

（二）招标文件的澄清

任何要求对询价文件进行澄清的报价方，均应以书面形式（允许扫描件或传真件）通知采购人。对投标截止时间2日以前收到的对询价文件的澄清要求，采购人将予以答复。

（三）询价文件的修改

1、报价截止时间前，无论出于何种原因，采购人可对询价文件进行修改。

2、询价文件的修改是询价文件的组成部分，将以网络公告的形式通知所有报价方，并对其具有约束力。

三、报价文件

（一）报价文件计量单位

报价文件中所使用的计量单位,除询价文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

（二）报价文件的构成

1、报价函

2、询价响应表

3、报价一览表

4、资格证明文件（加盖公章）

（1）营业执照副本复印件；

（2）开户行许可证复印件；

（3）质量管理体系认证证书复印件；

（4）环境管理体系认证证书复印件；

（5）职业健康安全管理体系认证证书复印件；

（6）充电桩型式检验报告复印件；

（7）业绩合同复印件；

（8）法定代表人身份证复印件；

（9）报价代理人身份证复印件（法人亲自到场的不需要）；

（三） 报价书的份数

1、正本1份，副本2份。

2、不按规定提供报价文件的，采购人有权拒绝其报价。

（四） 报价文件的签署及规定

1、报价方应按以上报价文件的构成顺序装订成册，每套报价文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

2、报价文件的正本必须用不褪色墨水书写或打印，并由法定代表人或经正式授权的代表在报价文件要求处签字。副本可采用正本的复印件。

3、报价文件不得随意涂改和增删，如有修改，必须划该后并由投标法定代表人或经正式授权的代表在修改处签字或盖章，报价文件用章均用行政公章。

4、报价文件因字迹潦草、表达不清，混乱的编排导致报价文件被误读或查找不到的，所引起的后果由投标人负责。

（五） 投标报价

1、所有报价均以人民币报价，投标报价为含税（13%税率）全包价，包括投标产品的设计、制作、包装、保险、运输、装卸(包括二次搬运)、安装、调试、培训、验收、保修以及现有3台充电桩的拆除等一切费用。

2、采购人不接受任何选择报价，对投标货物只允许有一个报价。

3、最低报价不能作为中标的保证，但在满足询价文件的数量、质量、付款、质保期要求等方面的前提下，最低报价者可能会优先中标。

（六）报价保证金

1、报价保证金金额：报价方须在开标前，现场向采购人提交5000元报价保证金后，方可参加报价，否则将视为不响应询价文件而被拒绝。

2、报价保证金的退还：

（1）成交后报价保证金自动转为履约保证金，待安装调试正常使用后，该履约保证金将在10个工作日内无息退还签约账户。

（2）未成交者报价保证金，采购方现场无息退还给报价人。

3、如有下列情况，将被没收保证金，并按有关规定处理，同时对其不良行为予以记录。

（1）报价人在报价有效期内撤回报价书；

（2）报价人被确定为成交候选人后无正当理由拒绝接受成交或接受成交后无正当理由在规定时间内不依据采购人的规定与其签订合同的；

（3）报价时相互串通，弄虚作假，骗取成交；

（4）报价人恶意抬高或低于成本报价或者以其它方式弄虚作假，骗取成交；

（5）干扰和影响评标过程和结果的；

（6）其它违反法律法规相关规定行为的。

（七） 付款方式

1、成交供应商向采购方提供按合同规定的货物，安装调试正常使用并收到发票后30个工作日内付全部货款的95%，剩余的5%货款作为质保金，质量保证期结束后且采购人确认出现的质量问题已得到解决后，在30个工作日内一次性付清。

。

2、报价人提交的报价文件中如有关于付款条件的表述与询价文件规定不符的，报价无效。

（八）供货期限

签订合同后，20天内将货物送达采购人指定的地点并安装调试完毕。超过20天供货的报价无效。

（九）免费质保期：不低于4年，否则报价无效。

（十） 投标有效期

- 1、报价文件从递交截止之日起，有效期为90天；

- 2、特殊情况下，在原报价文件有效期截止之前，采购人可要求报价人同意延长询价文件有效期。报价人可拒绝采购人的这种要求，其保证金将不会被没收。接受延长报价文件有效期的采购人将不会被要求和允许修正报价文件，而只会被要求相应地延长其报价保证金的有效期。在这种情况下，保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

四、报价文件的递交

（一）报价文件的密封及标记

1、密封袋内装报价文件正本一份和规定的所有副本。封口处应有报价全权代表的签字或投标单位公章。封皮上注明询价编号、询价项目名称、报价人名称，并注明“开标时启封”字样。

2、如报价人未按上述要求密封及加写标记，采购人对产生的后果概不负责。

（二）投标截止时间

1、报价文件必须在投标截止时间前送达“询价公告”中指定的报价地点。

2、采购人推迟询价截止时间时，应在蚌埠市公共交通集团有限公司网站（http://www.bbgjjt.com ）“公示公告”栏以公告的形式通知所有报价人。在这种情况下，采购人和报价人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

3、在报价截止时间以后送达的报价文件，采购人拒绝接受。

（三） 报价文件的补充、修改与撤回

1、在报价截止时间前，报价人可以补充、修改或撤回其报价。

2、报价人补充、修改或撤回报价文件的书面材料，须密封并随报价文件一并在报价截止时间前送达采购人，同时应在封皮上标明“报价文件补充”“报价文件修改”或“报价文件撤回通知”字样。

3、在报价截止时间后，报价人不得对报价文件做任何修改。从报价截止期至报价有效期期满这段时间内，报价人不得撤回其报价，否则报价保证金将被没收。

第三部分 采购需求书

一、采购清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直流充电桩 | 90KW | 3台 | 一体式一机双枪型式 |

二、技术参数及条件要求

1、基本技术参数要求

技术参数表

| 项目 | 技术指标 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 输入要求 | 输入电压 | 交流三相五线制380V±15% |  |
|  | 频率 | 50Hz±10% |  |
|  | 工作效率 | ≥95%（100%额定功率时）； | ▲ |
|  |  | ≥94%（50%-100%额定功率时） | ▲ |
|  | 功率因数 | ≥0.99（50%-100%额定功率时） |  |
|  | 输入冲击电流 | ≤110%额定输入电流 |  |
|  | 总谐波电流 | ≤5%（50%-100%额定功率时） |  |
| 输出要求 | 功率 | 单枪最大输出功率90kW |  |
|  | 输出电压范围 | 200V—750V | ▲ |
|  | 输出电压误差 | ≤±0.2% | ▲ |
|  | 输出电流误差 | ≤±0.5% （20%-100%额定值，≥30A） | ▲ |
|  |  | ≤±0.3% （20%-100%额定值，＜30A） |  |
|  | 稳压精度 | ≤±0.5% |  |
|  | 稳流精度 | ≤±0.5% | ▲ |
|  | 纹波系数 | 有效值：≤±0.2% | ▲ |
|  |  | 峰值：≤±0.5% | ▲ |
|  | 模块均流不平衡度 | ≤3%（各模块平均输出电流为50%~100%的额定电流值） | ▲ |
|  | 输出过充电压 | ≤110%稳态输出电压 |  |
| 待机功耗 | 待机功耗≤20W |  | ▲ |
| 语音提示功能 | 语音提示对充电机操作 |  |  |
| 环境条件 | 使用环境温度：-25℃～55℃ |  | ▲ |
|  | 相对湿度：5%～95% |  |  |
|  | 存储温度：-40℃～80℃ |  |  |
|  | 海拔高度不超过≤2000m |  |  |
|  | 特殊情况下，充电桩的使用应与厂家协商 |  |  |
| 静电放电抗扰度 | 4级 |  | ▲ |
| 射频电磁场辐射抗扰度 | 3级 |  |  |
| 电快速瞬变脉冲群抗扰度 | 4级 |  | ▲ |
| 浪涌（冲击）抗扰度 | 4级 |  | ▲ |
| 管理平台 | 支持GPRS 连接监控运营管理平台（按照指定协议） |  |  |
|  | 支持手机APP、微信充电 |  |  |

“▲”项需要提供三大检测机构（国网电科院或中国电科院或开普实验室）出具的90kW或以上一体式一机双枪直流充电桩型式检验报告报告佐证；

2、防护等级：充电机柜体防护等级不应低于GB 4208-2008中IP32（室内）或IP54（室外）的规定。

3、安全防护功能：

（1）充电机应具有急停功能，即在紧急情况下，可从硬件上切断充电回路。

（2）充电机在具备防止蓄电池电流倒灌功能。

（3）门禁检测，充电过程中门被打开或未锁好情况下充电机应能断开系统电源。

（4）充电主动保护，电池电量充满后，如车辆BMS出现故障仍下达充电指令时，充电机应能根据所提供的充电电量来判断电池是否有过充的风险，并主动保护，停止充电。

（5）烟雾检测，充电机应具备烟雾检测功能，发生严重器件失效着火时，充电机应自动断开系统电源并告警。

（6）湿度检测，充电机应具备湿度检测功能，充电机内部潮湿度过高时应能断开系统电源并告警。

（7）泄放回路失效检测，充电机应具备泄放回路失效检测功能，确保不会应泄放回路失效发生安全事故。

（8）风扇故障检测，充电机应具备风扇故障检测功能，风扇出现故障时，及时发出故障指示并发出故障指示或切断直流输出。

（9）主回路输出继电器具备触点粘连检测。

（10）撞击检测，充电机应具备撞击检测功能，被撞击时充电机应能自动断开系统电源并告警。

（11）水浸检测，充电机应具备浸水检测功能，当水浸入充电机时，充电机自动断开系统电源并告警。

（12）应具备交流输入过/欠压保护、直流输出过欠/压保护、设置直流输出限压/限流值、过温保护、短路保护、漏电保护、防雷保护、人员安全监测、绝缘监测等保护功能。

4、充电线缆及接口：充电线缆及充电枪接口需满足GB T 20234.3-2015 《电动汽车传导充电用连接装置 第3部分：直流充电接口》要求。充电线缆长度6.5米。护套与充电枪接口处应不易脱开；

5、防锈(防氧化)保护：充电机应采用钣金结构。充电机铁质外壳和暴露在外的铁质支架、零件应采取防锈措施，非铁质的金属外壳也应具有防氧化保护膜或进行防氧化处理。

6、防风保护：充电机应能承受GB/T 4797.5-2008中规定的不同地区最大风速的侵袭。

7、冷却方式：强制风冷；

8、环境条件：使用环境温度：-25℃～55℃；相对湿度：5%～95%。充电机在经过高温、低温和模拟太阳辐射试验后，不应出现充电机机体的翘曲、损伤或损坏、永久变形；各活动部件开关不灵活或闭锁不可靠；涂层、密封等部位的膨胀、开裂、脱落；安装件、紧固件的弯曲、松动、移位或损坏；金属件的锈蚀或涂覆层脱落。

9、网络接口：预留网络接口；

10、免费提供充电卡；

11、提供三大检测机构（国网电科院或中国电科院或开普实验室）出具的90kW或以上一体式一机双枪直流充电桩型式检验报告。

二、运输及包装要求

保证货物的包装符合产品运输的要求，足以保护货物在运输过程中不受锈蚀、损坏或灭失。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由供应商承担。

三、随货物必须配备的技术文件清单

从中华人民共和国境内提供的货物随机技术资料应齐全，提供但不限于如下技术文件和资料：

（1）产品安装、操作和维修保养手册；

（2）产品使用说明书；

（3）产品出厂检验合格证；

（4）产品到货清单。

四、货物抵达目的地后的检验程序和期限

货物抵达交货地点后，供应商应及时通知采购人进行收货检验，采购人接到通知后安排人员对货物的外包装完好性和外包装标示的品牌、型号、规格、数量是否符合要求进行检验，并签署相应的收货报告。

五、产品质量要求标准：

1、提供的货物必须是合法厂家生产的原包装产品（包括零配件），必须具备生产日期、厂名、厂址、产品合格证等。

2、采购人在中国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权等知识产权的起诉或司法干预。如果发生上述起诉或干预，则其法律责任均由供应商负责。

六、安装、调试和验收标准、程序及期限

1、供应商应委派技术人员进行现场安装、调试（包括原充电桩的拆除），并提供货物安装调试的一切技术支持。

2、验收内容包括但不限于：a. 型号、数量及外观；b.货物所附技术资料；c.货物组件及配置；d.货物功能、性能及各项技术参数指标。

3、采购人及供应商共同进行开箱检验。供应商负责免费安装、调试。

4、验收中如发现有质量不合格或型号规格、数量等与送货清单不符等情况，供应商应免费更换或补齐，并承担因更换或补齐货物所发生的费用以及违约责任。

七、质量保证期期限及发生问题的处理意见

1、产品全部验收合格后（以技术验收合格签字为标准），供应商向采购人免费提供不低于4年上门保修服务。

2、质保期内，如果有因质量问题而引起的损坏，供应商应对产品予以维修或更换，全部服务费和更换产品或配件的费用由供应商承担，供应商如不能修理或不能调换，按产品原价赔偿处理。

八、服务需求

1、售后服务内容，要求和期限：

质保期内，供应商将向采购人提供优质的售后技术支持服务，接受采购人的电话技术咨询，如故障不能排除，供应商应在2日内提供现场服务，待产品运行正常后撤离现场。

2维护保养：在整个产品运行过程中，供应商帮助采购人解决在应用过程中遇到的各种技术问题。

十一、其他要求：

成交后供应商提出产地变更的，采购人有权将其列入不良行为记录名单或者取消成交资格。

第四部分 开标与评标

一、开标

（一） 开标日期：2019年10月31日 9：00（北京时间）。

（二） 地    点：蚌埠市公共交通集团有限公司5楼会议室。

（三） 采购人在规定的时间、地点主持开标，并请所有投标人参加，参加报价的代表应“签名报到”以证明其出席。

（四）开标时现场当众查验投标代表人身份证原件、投标保证金证明及投标文件密封等情况，确认无误后开标。不能完全提供以上资料或投标文件密封不符合要求的投标人，不能进入下一评审程序，其投标文件将不进行拆封。

二、评标

（一） 评标委员会

1、评标工作由蚌埠市公共交通集团有限公司按照规定自行组织的3人（含）以上单数组成的评标委员会(以下简称“评委会”)进行。

2、评标委员会对报价文件的判定，只依据报价文件内容本身，而不寻求外部的证据。

3、在评标期间，评标委员会可要求投标人对其报价文件进行澄清，解答时不得对报价文件中的实质性内容加以修改。

4、评标委员会不向落标方解释落标原因，不退还报价文件。

（二） 评标原则

1、评标将遵循公平、公正、科学，择优的原则。对所有投标人投标评估，都采用相同的程序和标准。

2、评标严格按照《中华人民共和国招投标法》及采购文件中确定的评标方法和标准进行。

（三） 评标程序

1、评标程序包括

1.1报价文件的初评；

1.2合格报价文件的详细评审（澄清有关问题、比较与评价）；

1.3确定成交候选单位等。

（四）开标后对报价文件的初审

1、评标委员会将按递交文件的顺序依次审查报价文件构成是否完整、编排顺序及文件签署是否合格等。

2、评标委员会可以接受报价文件中存在不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规范，但不能损害或影响任何报价人的相对排序。

3、初评指标见“报价文件符合性评审表”。对初审否定的报价文件，不得进行下一环节的评审。

4、实质上没有响应询价文件要求的投标将被拒绝，报价人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使报价成为实质上响应的报价。如发生下列情况之一，其报价将被否决：

（1）报价人未提交投标保证金或金额不足的；

（2）超出经营范围报价的；

（3）报价人的报价书或资格证明文件未提供或不符合询价文件要求的；

（4）授权文件无报价人公章，无法定代表人签字或盖章；

（5）报价有效期不足的；

（6）报价人及其制造商与招标人有利害关系的；

（7）询价文件明确规定可以废标的其他情形；

（8）其他违反相关法律法规的行为。

报价文件符合性评审表

| 项目名称：蚌埠市公共交通集团有限公司直流充电桩采购 |  |  | 项目编号：BBGJ-2019-JW-08 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人： |  |  |  |  |  |
| 一、初审指标 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 | 指标要求 |  | 是否通过 | 备注 |
| 1 | 营业执照副本复印件 | 合法有效 |  |  |  |
| 2 | 开户行许可证复印件 | 合法有效 |  |  |  |
| 3 | 质量管理体系认证证书复印件 | 合法有效 |  |  |  |
| 4 | 环境管理体系认证证书复印件 | 合法有效 |  |  |  |
| 5 | 职业健康安全管理体系认证证书复印件 | 合法有效 |  |  |  |
| 4 | 型式检验报告 | 90kW或以上一体式一机双枪直流充电桩型式检验报告 |  |  | 国网电科院或中国电科院或开普实验室）出具。 |
| 5 | 业绩合同复印件 | 自2017年至今与公交企业有类似项目单合同总容量不低于6000kW的直流充电桩供货业绩 |  |  |  |
| 6 | 投标代表人身份证 | 原件 |  |  |  |
| 7 | 投标保证金 | 符合招标文件要求 |  |  |  |
| 8 | 法定代表人授权委托书 | 原件 |  |  |  |
| 9 | 报价函 | 符合询价文件要求 |  |  |  |
| 10 | 标书响应情况 | 技术要求响应、付款响应、交货期响应、质保期响应等。 |  |  |  |
| 11 | 投标报价一览表 | 格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人公章 |  |  |  |
| 12 | 投标文件规范性 | 符合招标文件要求：封装符合要求；投标文件数量符合招标文件规定。无严重的编排混乱、内容不全或字迹模糊辨认不清、前后矛盾情况，对评标无实质性影响的。 |  |  |  |
| 13 | 其他要求 | 招标公告或招标文件列明的其他要求 |  |  |  |
| 初审指标通过标准：投标人必须通过上述全部指标。 |  |  |  |  |  |
| 评委签字： 评审时间： |  |  |  |  |  |

（五）、合格报价文件的详细评审方法和标准

1、报价文件的评价：评标委员会只对通过初审，实质上响应询价文件要求的报价文件按照有效最低评标价法的方法进行评定。

2、评审时如发现供应商的报价明显不合理或低于成本价的，有可能影响产品质量和不能诚信履约的，将要求该供应商书面说明并提供相关证明材料。该供应商不能合理说明原因并提供证明材料的，评标小组可将该供应商的报价文件作无效处理，评标委员会可以取消该投标人的中标候选资格，按顺序由排在后面的中标候选供应商递补，以此类推。

第五部分 定标及授予合同

1、报价有效性评审后，评委会按询价文件规定的评标办法排出成交候选人。

2、原则上把合同授予实质上响应询价文件要求的排名最前的成交候选人或通过上条资格审查的成交候选人。

3、最低报价并不是被授予合同的保证。

4、发生下列情况之一者，询价单位有权拒绝所有报价，并重新询价。

4.1、所有报价文件均未实质性响应询价文件的要求。

4.2、所有报价均与询标期望值偏离较大。

二、中标通知

1、确定预成交候选人后，询价方将在其网站（http://www.bbgjjt.com ）“公示公告”栏进行公示，公示期3天。

2、公示期结束无异议后，采购人将以书面形式向确定的成交人发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

3、采购人无义务向未成交报价人解释落选原因，不退回报价文件。《成交通知书》将作为签订合同的依据。

三、签订合同

1、自《成交通知书》发出5日内，采购人与成交供应商必须按照询价文件订立书面合同，双方不得再订立背离合同实质性内容的其它协议。在有合理证据证明报价人在报价过程中承诺的内容不能实质响应的，采购人有权拒签合同。

2、成交供应商不遵守询价文件的要约、承诺，擅自修改报价文件的内容或在接到成交通知书规定的时间内，借故拖延、拒签合同者，采购人即没收报价保证金，同时，采购人将取消该报价人的成交资格。

3、询价文件、成交供应商的报价文件及双方确认的澄清文件、成交通知书等均为合同的组成部分。

四、质疑

1、报价人认为采购过程、成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在3个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

2、采购人将在收到书面质疑后2个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑人，但答复的内容不涉及商业秘密。

3、投诉人有下列情形之一的，属于虚假、恶意投诉，采购人将驳回投诉，将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚：

3.1、捏造事实或者提供虚假投诉材料的；

3.2、其他经认定属于虚假、恶意投诉的行为。

五、未尽事宜

1、按《中华人民共和国招投标法》及其他有关法律法规的规定执行。

六、解释权

1、本询价文件的解释权属于蚌埠市公共交通集团有限公司。

产品采购合同（格式）

| 甲方（采购人）：蚌埠市公共交通集团有限公司 | 签订地点：蚌埠市 |
| --- | --- |
| 乙方（供应商）： | 签订时间： |

项目编号为BBGJ-2019-JW-08的直流充电桩采购项目，经采用公开询价采购的方式，本项目经评审委员会认真评审，决定将采购合同授予乙方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，根据《中华人民共和国合同法》之规定，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条 产品的名称、规格、数量和价格：

| 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 直流充电桩 | 90KW | 3台 |  |  |  |
| 合同总价款： |  | 大写： |  |  |  |
| 备注：上述价格为含税（13%税率）全包价，包括产品的设计、制作、包装、保险、运输、装卸(包括二次搬运)、安装、调试、培训、验收、保修及现有3台充电桩的拆除等一切费用。 |  |  |  |  |  |

第二条  产品的技术标准及质量保证

1、结构形式：一体式，一机双枪；

2、输出功率：90Kw；

3、输入电压：AC380V±15%；

4、最大输出电压：750V；

5、工作效率：≥94%；

6、防护等级：充电机柜体防护等级不应低于GB 4208-2008中IP32（室内）或IP54（室外）的规定。

7、安全防护功能：

（1）充电机应具有急停功能，即在紧急情况下，可从硬件上切断充电回路。

（2）充电机在具备防止蓄电池电流倒灌功能。

（3）门禁检测，充电过程中门被打开或未锁好情况下充电机应能断开系统电源。

（4）充电主动保护，电池电量充满后，如车辆BMS出现故障仍下达充电指令时，充电机应能根据所提供的充电电量来判断电池是否有过充的风险，并主动保护，停止充电。

（5）烟雾检测，充电机应具备烟雾检测功能，发生严重器件失效着火时，充电机应自动断开系统电源并告警。

（6）湿度检测，充电机应具备湿度检测功能，充电机内部潮湿度过高时应能断开系统电源并告警。

（7）泄放回路失效检测，充电机应具备泄放回路失效检测功能，确保不会应泄放回路失效发生安全事故。

（8）风扇故障检测，充电机应具备风扇故障检测功能，风扇出现故障时，及时发出故障指示并发出故障指示或切断直流输出。

（9）主回路输出继电器具备触点粘连检测。

（10）撞击检测，充电机应具备撞击检测功能，被撞击时充电机应能自动断开系统电源并告警。

（11）水浸检测，充电机应具备浸水检测功能，当水浸入充电机时，充电机自动断开系统电源并告警。

（12）应具备交流输入过/欠压保护、直流输出过欠/压保护、设置直流输出限压/限流值、过温保护、短路保护、漏电保护、防雷保护、人员安全监测、绝缘监测等保护功能。

8、充电线缆及接口：充电线缆及充电枪接口需满足GB T 20234.3-2015 《电动汽车传导充电用连接装置 第3部分：直流充电接口》要求。充电线缆长度6.5米。护套与充电枪接口处应不易脱开；

9、防锈(防氧化)保护：充电机应采用钣金结构。充电机铁质外壳和暴露在外的铁质支架、零件应采取防锈措施，非铁质的金属外壳也应具有防氧化保护膜或进行防氧化处理。

10、防风保护：充电机应能承受GB/T 4797.5-2008中规定的不同地区最大风速的侵袭。

11、冷却方式：强制风冷；

12、环境条件：使用环境温度：-25℃～55℃；相对湿度：5%～95%。充电机在经过高温、低温和模拟太阳辐射试验后，不应出现充电机机体的翘曲、损伤或损坏、永久变形；各活动部件开关不灵活或闭锁不可靠；涂层、密封等部位的膨胀、开裂、脱落；安装件、紧固件的弯曲、松动、移位或损坏；金属件的锈蚀或涂覆层脱落。

13、网络接口：预留网络接口；

14、免费提供充电卡；

15、提供三大检测机构（国网电科院、中国电科院、开普实验室）出具的90kW或以上一体式一机双枪直流充电桩型式检验报告报告。

16、乙方保证供应给甲方的产品必须符合国家有关标准及询价文件的要求，同时满足甲方的使用要求，是合法厂家生产和经销的原包装产品（包括零配件），具备一切所需合法手续，必须具备生产日期、厂名、厂址、产品合格证等。

17、乙方所提供的货物应是全新、未使用过的，是完全符合相关质量标准的正品。

18、乙方所供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。

19、甲方在中国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权等知识产权的起诉或司法干预。如果发生上述起诉或干预，则其法律责任均由乙方负责。

第三条 运输包装要求、包装物的供应与回收：

保证货物的包装符合产品运输的要求，足以保护货物在运输过程中不受锈蚀、损坏或灭失。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方人承担。每件包装箱内应附有产品质量合格证。包装物免费用、免回收。

第四条 产品的交货期限、到货地点：

1.交货方法：签订合同后，15天内将货物送达采购人指定的地点并安装调试完毕，安装调试、运输及装车等费用由乙方负责。

2.到货地点：蚌埠市市区。

第五条 合理损耗标准及计算方法：装运途中出现的损失由乙方承担，合同总价为含税（17%税率）全包价，包括产品的设计、制作、包装、保险、运输、装卸（包括二次搬运）、安装、调试、培训、验收、保修等一切费用。

第六条 验收

1、货物抵达交货地点后，供应商应及时通知采购人进行收货检验，采购人接到通知后安排人员对货物的外包装完好性和外包装标示的品牌、型号、规格、数量是否符合要求进行检验，并签署相应的收货报告。

2、乙方应委派技术人员进行现场安装、调试，并提供货物安装调试的一切技术支持。

3、验收内容包括但不限于：a. 型号、数量及外观；b.货物所附技术资料；c.货物组件及配置；d.货物功能、性能及各项技术参数指标。

4、采购人及供应商共同进行开箱检验。供应商负责免费安装、调试。

5、验收中如发现有质量不合格或型号规格、数量等与送货清单不符等情况，乙方应免费更换或补齐，并承担因更换或补齐货物所发生的费用以及违约责任。

第七条、随货物必须配备的技术文件清单：

从中华人民共和国境内提供的货物随机技术资料应齐全，提供但不限于如下技术文件和资料：

（1）产品安装、操作和维修保养手册；

（2）产品使用说明书；

（3）产品出厂检验合格证；

（4）产品到货清单；

第八条、质量保证期期限及发生问题的处理意见：

1、产品全部验收合格后（以技术验收合格签字为标准），供应商向采购人免费提供 4年上门保修服务。

2、质保期内，如果有因质量问题而引起的损坏，供应商应对产品予以维修或更换，全部服务费和更换产品或配件的费用由中标人承担，供应商如不能修理或不能调换，按产品原价赔偿处理。

第九条、售后服务：

1、售后服务内容，要求和期限：

质保期内，乙方将向甲方提供优质的售后技术支持服务，接受甲方的电话技术咨询，如故障不能排除，乙方应在2日内提供现场服务，待产品运行正常后撤离现场。

2、质保期后继续支持维修，并按成本价标准收取维修及零件费用。

4、技术培训服务要求：

（1）供应商提供详细技术资料并免费按需方要求进行技术培训。

（2）培训的内容及方案应由双方协商制定。乙方前来进行技术培训人员的费用包括在合同总价中。

第七条 结算方式及时间：成交供应商向采购方提供按合同规定的货物，安装调试正常使用并收到发票后30个工作日内付全部货款的95%，剩余的5%货款作为质保金，质量保证期结束后且采购人确认出现的质量问题已得到解决后，在30个工作日内一次性付清。

第八条 违约责任

1、乙方所供产品质量和性能未能达到国家相关标准要求时，甲方有权要求换货或拒付货款。

2、甲、乙双方必须诚信经营，乙方如出现产品假冒、欺诈等行为，经调查落实后，甲方有权按照差价部分的两倍收取违约金并保留终止合同的权利。

第九条 本合同解除的条件

1、 甲、乙双方由于不可抗力而不能履行合同时，应立即通知对方，以免发生合同纠纷，否则，由责任方承担全部责任。

第十条 合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争执，由双方当事人本着友好、诚信原则协商解决。协商或调解不成的，可以依法向人民法院起诉。

第十一条 本合同一式四份，甲乙双方各执两份；本合同未尽事宜，经双方协商另行签订的补充协议与本合同具有同样的法律效力，但订立的协议不得违背招标文件及合同条款。

第十二条 其它

1、合同附件及经双方确认的往来信函、传真等。与本合同同具法律效力，合同附件与本合同不一致的以本合同为准。

2、下列文件均为本合同不可分割的部分，其先后解释顺序为：

（1）询价文件；（2）报价文件；（3）成交通知书；（4）合同条款及双方确认的附件。

| 甲方（公章）：蚌埠市公共交通集团有限公司 | 乙方（公章）： |
| --- | --- |
| 住 所： 蚌埠市朝阳路669号 | 住 所： |
| 法定代表人 ： 洒宁 | 法定代表人 ： |
| 委托代理人 ： | 委托代理人 ： |
| 电 话 ：0552-4038250 | 电 话 ： |
| 开 户 行 ：蚌埠建行朝阳支行 | 开 户 行 ： |
| 账 号 ：3400 1626 4080 5013 4315 | 账 号 ： |
| 税 号 ：9134 0300 1498 6054 30 | 税 号 ： |

第六部分 报价文件（格式范例）

报价文件

采 购 人：蚌埠市公共交通集团有限公司

招标项目：蚌埠市公共交通集团有限公司直流充电桩采购

招标编号：BBGJ-2019-JW-08

投标人：

地 址：

日 期： 年 月 日

报  价 函（格式范例）

致：蚌埠市公共交通集团有限公司

根据贵方发布的蚌埠市公共交通集团有限公司直流充电桩采购项目的询价公告（项目编号：BBGJ-2019-JW-08），签字代表     经正式授权并代表我方                       提交纸质报价文件, 并签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

据此函，我方兹宣布同意如下：

1、我方愿意按照询价公告中的全部要求和条款，提供询价物资报价及满足询价文件所要求的各项内容。

2、如果我方成交，将按询价文件的规定履行合同责任和义务。

3、我方承诺报价低于同类货物和服务的市场平均价格。

4、我方已详细审查全部询价文件。我方并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

5、我方同意从询价公告规定的询价日期起遵循本询价文件，并在规定的询价有效期之前均具有约束力。

6、我方同意按贵方要求在规定时间内向贵方提供与其询价有关的任何证据或补充资料，否则，我方的响应文件可被贵方拒绝。

7、我方完全理解贵方不一定接受最低报价的询价。

8、报价文件中的报价为货物交货地的最终完全报价（包括13%税率的增值税发票、产品的设计、制作、包装、保险、运输、装卸（包括二次搬运）、安装、调试、培训、验收、保修及现有3台充电桩的拆除等一切费用）。

9、我方同意询价文件规定的付款方式。

10、我方对响应文件中所提供资料、文件、证书及证件的真实性和有效性负责。

11、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

| 地址： 电话： | 传真： 电子函件： |
| --- | --- |

投标人代表签字：

投标人名称：

投标人公章：

日期：

询价响应表

对询价文件要求的响应（格式）

蚌埠市公共交通集团有限公司:

经过认真研究《蚌埠市公共交通集团有限公司直流充电桩采购项目》（项目编号：BBGJ-2019-JW-08）询价文件中所列要求及说明，我公司确认，对询价文件所列要求，除下列偏离表所列情况外，我方响应情况全部为“符合”。

采购要求及合同条款偏离表

| 序号 | 询价公告中条款号 | 询价公告中条款 | 报价人的响应内容 | 偏离及影响（正偏离/负偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人盖章：

注：1、“符合”指与询价文件要求一致，“正偏离”指优于询价文件要求；“负偏离”指低于询价文件要求。

2、无论正偏离或负偏离，报价人均需在“报价人的响应内容”一栏中列明响应的详细内容，否则视同投标人响应情况为“符合”。

3、如投标人未在上述偏离表中填写内容，视同投标人响应情况为“符合”。

投标报价一览表（格式）

招标编号：BBHJ-2019-JW-05

招标项目：蚌埠市公共交通集团有限公司汽车维保设备采购

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 品牌 | 价格（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直流充电桩 | 90KW | 3台 |  |  |  |
| 合计价款（元） | 小写： |  |  |  |  |  |
|  | 大写： |  |  |  |  |  |
|  | 投标报价为含税（13%税率）全包价，包括投标产品的设计、制作、包装、保险、运输、装卸(包括二次搬运)、安装、调试、培训、验收、保修以及现有3台充电桩的拆除等一切费用。 |  |  |  |  |  |
| 产品配置 | 主要构件品牌及制造商 |  |  |  |  |  |
| 交 货 期 | 签订合同后，20天内将货物送达采购人指定的地点并安装调试完毕。 |  |  |  |  |  |
| 质 保 期 | 产品全部验收合格后（以技术验收合格签字为标准），供应商向采购人免费提供4年上门保修服务。 |  |  |  |  |  |
| 付款方式 | 成交供应商向采购方提供按合同规定的货物，安装调试正常使用并收到发票后30个工作日内付全部货款的95%，剩余的5%货款作为质保金，质量保证期结束后且采购人确认出现的质量问题已得到解决后，在30个工作日内一次性付清。 |  |  |  |  |  |
| 其 他 |  |  |  |  |  |  |

报价人（公章）：

资格证明文件(格式范例)

营业执照副本复印件（加盖公章）

开户行许可证复印件（加盖公章）

质量管理体系认证证书复印件（加盖公章）

环境管理体系认证证书复印件（加盖公章）

职业健康安全管理体系认证证书复印件（加盖公章）

充电桩型式检验报告复印件（加盖公章）

业绩合同复印件（加盖公章）

法定代表人身份证复印件（加盖公章）

法定代表人授权委托书

致：蚌埠市公共交通集团有限公司

本人 （姓名） 系（投标人全称）  的法定代表人，现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称：蚌埠市公共交通集团有限公司直流充电桩采购项目，项目编号： BBGJ-2019-JW-08）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

投标人：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

法定代表人身份证号码：

被授权的代理人（签字）：           联系电话：

被授权的代理人身份证复印件粘贴处

其它证明资料（如有）